《数据采集系统设计》

实践报告书（设计说明书）

课题名称：基于 STC12C5A60S2 的正弦信号数据采集与控制系统

专业班级：通信 24 级 ______ 班

小组成员：____________  ____________

学　　号：____________  ____________

指导教师：____________

设计时间：2026 年第 12~13 周

目　录

# 1  设计目的与任务

## 1.1 设计目的

通过设计一套完整的数据采集系统，掌握模拟信号产生、信号调理、频率与幅度测量、单片机接口、串行通信和电源设计的方法；熟悉嘉立创 EDA 原理图与 PCB 设计、电路仿真、焊接和软硬件联合调试的完整工程流程。

## 1.2 设计任务

基础部分：

| 序号 | 要求 | 本设计实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正弦信号源：500Hz~2kHz，1V~2V | XR2206 函数发生器 + 程控增益放大 |
| 2 | 单片机测频并用 LCD1602 或数码管显示 | LM393 过零比较整形 + T0 计数，1s 闸门；LCD1602 显示 |
| 3 | 手动控制正弦波频率 | 电位器手动调节（跳线选择）或按键步进 |
| 4 | 预留 RS232 或 RS485 接口 | 两者都预留：MAX232（UART1）+ MAX485（UART2） |
| 5 | 预留 1~2 路继电器开关接口 | 2 路 5V 继电器，S8550 驱动，接线端子引出 |
| 6 | 电源、按键、显示电路 | ±12V/+5V 线性电源，4 个独立按键，LCD1602 |
| 7 | 使用中小规模通用集成芯片 | 除单片机外均为通用中小规模芯片 |

表 1-1  基础要求与实现方式

提高部分：

| 序号 | 要求 | 本设计实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量并显示正弦波幅度 | 精密峰值检波 + 片内 10 位 ADC |
| 2 | 手动控制幅度 | 按键调节 X9C103 数字电位器；另有幅度基准电位器 |
| 3 | 频率、幅度自动控制 | 设定目标值，单片机每秒闭环修正（比例控制） |
| 4 | 32 位处理器预留 RJ45 | 本方案采用 8 位 51 单片机，不涉及 |
| 5 | 其他扩展 | 串口远程设定与上报、继电器远程控制、长按连调 |

表 1-2  提高要求与实现方式

# 2  设计方案比较与选择

## 2.1 正弦信号源

| 方案 | 原理 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. RC 文氏桥振荡器 | 运放 + RC 选频网络 | 器件简单，失真小 | 调频需双联电位器，难以程控；稳幅电路复杂 |
| B. ICL8038 | 压控函数发生器 | 外围简单 | 已停产，控制端电压接近 Vcc，不便与 5V 单片机接口 |
| C. XR2206（选用） | 压控/流控函数发生器 | 频率与控制电压呈线性，控制端约 3V，便于 DAC 程控；外围少，THD 可调至 0.5% | 需调节对称与波形修正电位器 |
| D. DDS（AD9833） | 直接数字合成 | 精度高 | 属专用芯片，不符合“中小规模通用芯片”要求 |

表 2-1  信号源方案比较

综合考虑，选用方案 C：XR2206 产生正弦波，TLC5615 10 位 DAC 给出频率控制电压，实现程控调频；通过跳线可改为电位器手动调频。

## 2.2 幅度控制

方案一在 XR2206 的 AM 端（1 脚）进行调幅，但线性度一般、零点随电源漂移。方案二在后级同相放大器的反馈支路中串入 X9C103 数字电位器（100 档，可存储），增益 G = 1 + Rf/Rg 与抽头位置呈线性关系，调节精细且掉电保持。本设计选用方案二。

## 2.3 频率测量

测频法：在固定闸门时间内统计脉冲个数，高频时精度高；测周法：测一个周期内的标准时钟数，低频时精度高。本系统频率 500Hz~2kHz，1s 闸门的测频法分辨率为 1Hz，最低频点相对误差 ±0.2%，程序简单，因此选用测频法（T0 外部计数 + T1 定时闸门）。

## 2.4 幅度测量

可选有效值检测芯片（AD637，价格高）或精密峰值检波。正弦波峰值与有效值只差固定系数 √2，精密峰值检波只用一片 TL082，成本低，故选用峰值检波，再送单片机片内 ADC。

## 2.5 主控与显示

选用 STC12C5A60S2：51 内核、1T 指令周期、60KB Flash，片内有 8 路 10 位 ADC、2 个 UART 和独立波特率发生器，一片即可同时满足 ADC 采样与 RS232、RS485 双路通信，DIP40 封装便于焊接。显示选用 LCD1602 字符液晶（任务书中的 “LCD1206” 按 LCD1602 理解），可同时显示两行 16 字符的测量值与设定值。

# 3  总体功能说明

系统总体框图如下：

| 电源模块 220V→±12V、+5V | → 为各模块供电 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TLC5615 DAC （或手动电位器） | → XR2206 正弦波发生 | → 程控增益放大 X9C103 + TL082 | → 正弦输出 500Hz~2kHz / 1~2V |
|  |  | ↓ 输出信号取样 |  |
| LM393 过零比较 → 方波 | → STC12C5A60S2 T0 计数测频 / ADC 测幅 | ← 精密峰值检波 TL082 |  |
| LCD1602 显示 4 个按键 | ↔ 单片机 | → MAX232 (RS232) → MAX485 (RS485) | → 2 路继电器 S8550 驱动 |

图 3-1  系统总体框图

工作过程：XR2206 在控制电压 Vc 作用下输出正弦波，经交流耦合送入增益为 1~2 倍的程控放大器，得到 1~2V（峰值）的输出信号。输出信号分两路：一路经 LM393 迟滞比较器整形成 TTL 方波，送入单片机 T0 引脚，在 1s 闸门内计数得到频率；另一路经精密峰值检波得到与峰值相等的直流电压，送入 P1.0 进行 ADC 采样得到幅度。

控制方式：手动模式下，按 K3/K4 键直接改变 DAC 码（调频）或数字电位器抽头（调幅）；频率也可以把跳线 J1 拨到 “MAN” 端，用 10k 电位器直接调节。自动模式下，用按键或串口设定目标频率和幅度，单片机每秒比较一次测量值与目标值，按比例规律修正 DAC 码和电位器抽头，形成闭环，使输出自动稳定在设定值。

人机界面：LCD 第一行显示 “F:1000Hz A:1.50V”（实测值），第二行显示模式（MAN/AUT）、当前调节对象（F/A）、设定值及继电器状态。K1 切换手动/自动，K2 切换调节频率/幅度，K3 加，K4 减（长按连调）。

通信协议（9600bps，8N1，RS232 与 RS485 共用）：

| 命令 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| F<数值> | 设定目标频率（Hz），并进入自动模式 | F1500 |
| A<数值> | 设定目标幅度（mV），并进入自动模式 | A1800 |
| M0 / M1 | 切换手动 / 自动 | M0 |
| R11 / R10 | 继电器 1 吸合 / 释放（R2x 为继电器 2） | R21 |
| 上报 | 每秒自动发送测量值 | F=1500,A=1800mV |

表 3-1  串口命令

# 4  单元电路设计与参数选择

## 4.1 电源电路

采用 220V/双 15V、10VA 的工频变压器，经 KBP307 整流桥、2200μF/25V 滤波电容后，分别由 7812、7912 稳压得到 ±12V，供 XR2206 与运放使用；再由 7805 从 +12V 降压得到 +5V，供单片机、LCD、通信芯片和继电器使用。每个稳压器输入端并 0.33μF、输出端并 0.1μF 与 100μF 电容，防止自激并改善瞬态响应。

7805 功耗估算：5V 负载约 180mA（单片机 20mA、LCD 背光 20mA、MAX232/MAX485 各 10mA、两路继电器同时吸合 140mA），P = (12−5)×0.18 ≈ 1.3W，需加小型散热片。滤波电容纹波：ΔU ≈ I/(2fC) = 0.25/(2×50×2200μF) ≈ 1.1V，整流后约 20V，扣除纹波仍远高于 7812 所需的 14.5V 最低输入电压，裕量充足。

## 4.2 正弦信号发生电路（XR2206）

XR2206 采用 +12V 单电源供电。定时电容 C 接 5、6 脚，定时电阻 R 接 7 脚到地；控制电压 Vc 经 Rc 也接到 7 脚。7 脚内部电位约 3V，输出频率为：

f = (1/RC)·[1 + (R/Rc)·(1 − Vc/3)]

取 R = Rc = 100kΩ（1% 金属膜），C = 10nF（CBB 电容，温漂小），则 1/RC = 1000Hz：Vc = 0V 时 f = 2000Hz；Vc = 4.5V 时 f = 500Hz；Vc = 5V 时 f ≈ 333Hz。频率与 Vc 线性相关，斜率约 −333Hz/V，覆盖 500Hz~2kHz 并留有余量。

Vc 由 TLC5615 提供：基准 REFIN 接 2.5V（TL431 产生），输出范围 0~5V，10 位分辨率 4.88mV，对应频率分辨率约 1.6Hz。跳线 J1 选择 Vc 来源：DAC 为程控，MAN 为 10kΩ 电位器（接在 0~5V 之间）手动调节。

波形与幅度：13、14 脚之间接 200Ω 电阻 + 500Ω 微调电位器，用于正弦修整，调至失真最小；15、16 脚之间接 25kΩ 对称调节电位器；3 脚到地接 R3，输出幅度约 60mV(峰值)/kΩ，取 R3 = 10kΩ + 10kΩ 电位器，将 XR2206 输出峰值调到 1.00V，作为后级放大的输入基准（兼作幅度的手动粗调）。1 脚接 Vcc/2 偏置，2 脚为正弦输出，直流电平约 6V，用 10μF 电容隔直后送后级。

## 4.3 程控增益放大电路

用 TL082 的一半组成同相放大器，±12V 供电。反相端到地接 Rg = 10kΩ；反馈支路由 X9C103（10kΩ，100 档，接成可变电阻）构成 Rf：

G = 1 + Rf/Rg = 1 ~ 2，输出峰值 Uom = 1.0V × G = 1.0V ~ 2.0V

每档 Rf 约 101Ω，对应增益步进约 0.01，即幅度步进约 10mV。X9C103 的端电压允许范围为 −5V~+5V，电路中其两端电压不超过 2V，满足要求。输出端串 51Ω 电阻，防止容性负载使运放自激。X9C103 由 P1.5（INC）、P1.6（U/D）、P1.7（CS）控制，抽头位置掉电后保存在其内部 EEPROM 中。

## 4.4 过零比较整形电路（LM393）

LM393 用 +5V 单电源供电，共模输入范围为 0~3.5V。输出信号先经 10k/10k 分压衰减为 1/2，再经 1μF 电容耦合，叠加 1.5V 直流偏置（由 5V 经 22k/15k 分压，加 10μF 滤波），使输入落在 0.5V~2.5V 以内；反相端接同一 1.5V 基准。输出端 10kΩ 上拉到 5V，得到 TTL 电平方波，送 P3.4（T0）。

为防止过零点附近噪声造成多次翻转，引入正反馈迟滞：输入电阻 R1 = 10kΩ，反馈电阻 Rf = 1MΩ，回差 ΔU ≈ 5V × 10k/1M = 50mV，远小于信号幅度（≥0.5V），又能抑制噪声。

## 4.5 精密峰值检波电路

用 TL082 的另一半和一片 LM358（或第二片 TL082）组成两级峰值检波：第一级运放 + 1N4148 构成“理想二极管”，给保持电容 CH = 1μF（CBB）充电，消除二极管 0.6V 压降的影响；第二级为电压跟随器，把 CH 与 ADC 负载隔离。CH 并联 RD = 1MΩ 作放电电阻，时间常数 τ = 1s。

参数验证：500Hz 时一个周期 T = 2ms，放电跌落 ΔU ≈ Up·T/τ = 2V × 2ms/1s = 4mV（0.2%），纹波足够小；幅度下降时约 3~5s 内跟踪到新值，满足每秒刷新的要求。输出经 1kΩ 电阻和 BAT54S 双肖特基二极管钳位到 0~5V 之间，保护单片机的 ADC 引脚。

## 4.6 单片机最小系统

STC12C5A60S2（DIP40），晶振 11.0592MHz，配 2 × 30pF 电容；上电复位由 10μF + 10kΩ 组成；VCC 就近并 0.1μF 去耦。P0 口外接 10kΩ 排阻上拉（驱动 LCD 数据线）。预留 ISP 下载排针（P3.0/P3.1/GND/5V），与 MAX232 的 DB9 口共用 UART1，也可直接用 USB 转串口下载。引脚分配见下表。

| 引脚 | 功能 | 引脚 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0.0~P0.7 | LCD1602 D0~D7 | P1.0 | ADC0 峰值检波输入 |
| P2.0/P2.1/P2.2 | LCD RS/RW/EN | P1.2/P1.3 | UART2 → MAX485 RO/DI |
| P2.3/P2.4/P2.5 | TLC5615 DIN/SCLK/CS | P1.4 | MAX485 DE/RE |
| P2.6/P2.7 | 继电器 1/2（低有效） | P1.5/P1.6/P1.7 | X9C103 INC/U/D/CS |
| P3.0/P3.1 | UART1 → MAX232 | P3.4 | T0 计数输入（测频） |
| P3.2/P3.3 | K1 模式 / K2 选择 | P3.5/P3.6 | K3 加 / K4 减 |

表 4-1  单片机引脚分配

## 4.7 显示与按键电路

LCD1602 采用 8 位并口；V0 脚接 10kΩ 电位器调节对比度，背光 A 端串 10Ω 限流。4 个独立按键一端接地，另一端接单片机引脚并加 10kΩ 上拉，按下为低电平；软件做 10ms 消抖，加、减键支持长按连调。

## 4.8 RS232 与 RS485 通信接口

RS232：MAX232 外接 4 个 1μF 电荷泵电容，T1IN/R1OUT 接 P3.1/P3.0，T1OUT/R1IN 接 DB9 母座的 2、3 脚，5 脚接地。

RS485：MAX485 的 RO、DI 接 P1.2（RXD2）、P1.3（TXD2），DE 与 /RE 并联后接 P1.4（高电平发送、低电平接收）。A 线 4.7kΩ 上拉、B 线 4.7kΩ 下拉，保证总线空闲时为确定电平；A、B 之间经跳线 J2 接 120Ω 终端电阻（仅总线末端节点接入）；A、B 线各加 6.8V TVS 管防浪涌，用 2P 接线端子引出。

## 4.9 继电器接口电路

继电器选 SRD-05VDC-SL-C（线圈 5V/70mA，触点 10A/250VAC）。因 51 单片机复位后 I/O 为高电平，为避免上电误吸合，采用 PNP 管 S8550 驱动、低电平有效：发射极接 5V，基极经 1kΩ 接 P2.6/P2.7，集电极接线圈。基极电流 Ib ≈ (5 − 0.7)/1k = 4.3mA，按 β ≥ 100 计可提供 430mA，远大于 70mA，三极管深度饱和。线圈两端反并 1N4148 续流二极管，吸收关断反电动势；并联“LED + 1kΩ”作状态指示；COM/NO/NC 用 3P 接线端子引出。

# 5  软件设计

程序用 Keil C51 编写，完整源码见附件 firmware/main.c。定时器与中断资源分配：T0 工作在方式 1 外部计数，统计 P3.4 上的脉冲；T1 工作在方式 1，每 1ms 中断一次，累计 1000 次构成 1s 闸门，读出计数值即为频率（Hz）；UART1、UART2 共用独立波特率发生器 BRT（9600bps），不占用定时器。

主程序流程：初始化（LCD、DAC、数字电位器、串口、定时器）→ 循环执行 {按键扫描与处理 → 串口命令解析 → 若 1s 闸门到：读频率、16 次平均测幅、自动模式下执行闭环控制、刷新显示、串口上报}。

自动控制算法：频率误差 e = f_set − f 超过 ±1Hz 时，按 Δcode = 0.7·e/1.628 修正 DAC 码（DAC 码增大则频率降低，比例系数 0.7 用于防止超调），一般 2~3 次（2~3s）即可收敛；幅度误差超过 ±10mV 时，数字电位器每次走 1 档，误差大于 100mV 时每次走 5 档。

关键代码（1s 闸门测频中断）：

void t1_isr(void) interrupt 3

{

TH1 = 0xFC; TL1 = 0x66;            /* 1ms 重装 */

if (++ms_cnt >= 1000) {            /* 1s 闸门 */

TR0 = 0;

freq_hz = ((u32)t0_ovf << 16) | ((u16)TH0 << 8) | TL0;

TH0 = TL0 = 0; t0_ovf = 0; TR0 = 1;

ms_cnt = 0; gate_done = 1;

}

}

# 6  调试报告

## 6.1 仿真

用 Multisim 分别仿真 XR2206 信号源 + 增益级（验证频率 500Hz~2kHz、幅度 1~2V）、LM393 迟滞比较器（观察方波与回差）、峰值检波（观察保持电压与纹波）；用 Proteus 搭建 STC89C52（Proteus 中 STC12 可用 89C52 模型代替，ADC 改用 ADC0832 模型）+ LCD1602 + 虚拟终端，验证测频、显示和串口协议。

## 6.2 硬件调试步骤

① 不插芯片先上电，测量 ±12V、+5V 是否正常，确认无短路发热；② 插入 XR2206，用示波器调 25k 对称电位器和 500Ω 波形电位器，使正弦波失真最小，再调 R3 使输出峰值为 1.00V；③ 调试放大级、比较器、峰值检波，逐级用示波器观察；④ 下载程序，检查 LCD 显示和按键；⑤ 用信号发生器与示波器对比，标定程序中的 F_AT_CODE0、F_SLOPE_X1000 和 PEAK_OFFSET_MV 三个常数；⑥ 用串口助手测试 RS232 和 RS485（USB 转 485）通信；⑦ 测试继电器动作。

## 6.3 测试记录

测试仪器：数字示波器、函数信号发生器、数字万用表、USB 转 RS232/RS485 模块。表中“实测值”一栏在实物调试时填写。

| 设定频率/Hz | 示波器测量/Hz | 系统显示/Hz | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 |  |  |  |
| 800 |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |
| 1500 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |

表 6-1  频率测量与自动控制测试

| 设定幅度/V | 示波器峰值/V | 系统显示/V | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 |  |  |  |
| 1.20 |  |  |  |
| 1.50 |  |  |  |
| 1.80 |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  |

表 6-2  幅度测量与自动控制测试

## 6.4 常见问题与处理

| 现象 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| LCD 只显示方块 | 对比度不合适或初始化时序过快 | 调 V0 电位器；上电延时 20ms 以上 |
| 测得频率偏大、跳动 | 比较器在过零点附近多次翻转 | 增大迟滞（减小 Rf），比较器电源加去耦电容 |
| 幅度显示偏低 | 检波二极管漏电，或 ADC 负载过重 | 使用跟随器隔离；CH 选低漏电的 CBB 电容 |
| 上电继电器误吸合 | 复位时 I/O 为高电平 | 采用 PNP 低电平有效驱动（本设计已采用） |
| RS485 收不到数据 | DE 切换过早，最后一字节被截断 | 发送完毕后延时再拉低 DE |
| XR2206 波形失真 | 对称、波形电位器未调好 | 示波器观察下反复调整 15/16 脚与 13/14 脚电位器 |

表 6-3  常见故障及处理

# 7  设计总结

本设计以 STC12C5A60S2 为核心，XR2206 为信号源，完成了 500Hz~2kHz、1~2V 正弦信号的产生、频率/幅度测量与显示，以及手动与自动两种控制方式；预留了 RS232、RS485 两路通信接口和两路继电器接口，基础要求与提高要求（除 32 位处理器的 RJ45 之外）均已覆盖。

设计中的收获：一是理解了模拟电路与数字控制的接口问题，例如电平匹配（比较器共模范围、ADC 输入钳位）和复位状态对外设的影响（继电器驱动极性）；二是体会到参数计算要与实测标定相结合，把 DAC 码与频率的关系写成可修改的常数，便于调试时修正；三是闭环控制需要加死区和降低比例系数，否则容易在目标值附近来回振荡。

不足与改进方向：测频采用 1s 闸门，刷新较慢，可改为“多周期同步测周法”提高速度和分辨率；幅度检测采用峰值法，只适用于正弦波，若要测非正弦信号可换用 AD637 真有效值芯片；将来还可以改用 STM32 并加入 W5500 以太网模块，实现 RJ45 网络接口。

# 附录

## A. 参考文献

[1] 张毅刚. 单片机原理及应用（第 3 版）[M]. 北京：高等教育出版社，2016.

[2] 康华光. 电子技术基础 模拟部分（第 6 版）[M]. 北京：高等教育出版社，2013.

[3] 宏晶科技. STC12C5A60S2 系列单片机器件手册 [Z].

[4] Exar Corporation. XR-2206 Monolithic Function Generator Datasheet [Z].

[5] Texas Instruments. TLC5615 10-Bit Digital-to-Analog Converter Datasheet [Z].

[6] Intersil. X9C102/103/104/503 Digitally Controlled Potentiometer Datasheet [Z].

[7] Maxim Integrated. MAX232、MAX485 Datasheet [Z].

## B. 电路原理图与 PCB 图

（此处插入嘉立创 EDA 导出的原理图与 PCB 图，并注明打印时间。原理图可按第 4 章各单元电路及表 4-1 引脚分配绘制。）

## C. 器件清单

| 序号 | 名称 | 型号/参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单片机 | STC12C5A60S2 DIP40 + 座 | 1 | 主控 |
| 2 | 函数发生器 | XR2206 DIP16 | 1 | 信号源 |
| 3 | DAC | TLC5615 DIP8 | 1 | 频率控制 |
| 4 | 数字电位器 | X9C103 | 1 | 幅度控制 |
| 5 | 运放 | TL082 DIP8 | 2 | 放大、峰值检波 |
| 6 | 比较器 | LM393 DIP8 | 1 | 整形 |
| 7 | 基准 | TL431 | 1 | 2.5V 基准 |
| 8 | RS232 电平转换 | MAX232 + DB9 母座 | 1 | 预留接口 |
| 9 | RS485 收发器 | MAX485 + 2P 端子 | 1 | 预留接口 |
| 10 | 液晶 | LCD1602（5V） | 1 | 显示 |
| 11 | 继电器 | SRD-05VDC-SL-C + 3P 端子 | 2 |  |
| 12 | 三极管 | S8550 | 2 | 继电器驱动 |
| 13 | 稳压器 | 7812 / 7912 / 7805 | 各 1 | 加散热片 |
| 14 | 整流桥 | KBP307 | 1 |  |
| 15 | 变压器 | 220V / 双 15V 10VA | 1 |  |
| 16 | 晶振 | 11.0592MHz | 1 | 配 30pF×2 |
| 17 | 电位器 | 10k×3，25k×1，500Ω×1（3296 型） | 5 | 调节、微调 |
| 18 | 按键 | 6×6 轻触开关 | 4 |  |
| 19 | 二极管 | 1N4148×4，BAT54S×1，6.8V TVS×2 |  |  |
| 20 | 电解电容 | 2200μF/25V×2，100μF×3，10μF×5 |  |  |
| 21 | 瓷片/CBB 电容 | 10nF CBB，1μF CBB，0.1μF×15，0.33μF×3，1μF×6 |  |  |
| 22 | 电阻 | 1% 金属膜 100k×2、10k、1k、1M、4.7k、120Ω 等 | 若干 |  |
| 23 | 其他 | 10k 排阻、排针、跳线帽、IC 座、LED | 若干 |  |

表 C-1  器件清单

## D. 程序清单

完整程序见 firmware/main.c（约 380 行，Keil C51 工程，芯片选 STC12C5A60S2，晶振 11.0592MHz）。